	[image: image1.jpg](Must
s 330”





	FB 82-1
Protokoll zur werkseigene Produktionskontrolle

	Erstellt/ Geändert von: Name / Datum
	Geprüft/ Freigegeben von: Name / Datum
	Version: 0

	Geers-DL, H. Geers / 21.02.2012
	
	



	Projektbezeichnung:
	Geschw. Stahlkonstruktion für Anbaubalkon, Musterstadt, Musterstr.

	Auftrags-Nr.: 
	12345
	ja
	nein
	Datum
	Name und Unterschrift
	Bemerkung / Anhang

	Bauteilspezifikation (BTS) liegt vollständig vor
• Hinweis:

Deklarationsverfahren: Verfahren 3a
Ausführungsklasse: EXC 1
Leistungsmerkmale: festgelegt
Ausführungsunterlagen: Bemessung, Zeichnung, Stückliste
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	04.04.2011
	Müller
	BTS 1234

	Angebots-, Vertrags- und Konstruktionsprüfung durchgeführt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	08.04.2011
	Schulz



	Vermerk auf Bestellung

	Gültiges EG-Zertifikat / Schweißzertifikat liegt vor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	08.04.2011
	Schulz



	Zertifikatnummer:
0035-CPD-1234

	Bestellung der Konstruktionsmaterialien nach Bestellvorgabe, bzw. Stückliste

• Hinweis:

- Konstruktionsmaterialien: S235 JR /DIN EN 10025-2, Werkszeugnis DIN EN 10204-2.2, CE-Kennzeich-nung
- Schweißzusatzwerkstoffe: DB-Zulassungszertifikat/ Werkszeugnis DIN EN 10204-2.2, CE-Kennzeichnung
- Mechanische Verbindungsmittel: 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	11.04.2011
	Meier
	Anhang A2

	Wareneingangsprüfung durchgeführt / Werkstoffnachweise liegen vor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	18.04.2011
	Meier



	Vermerk auf Werkszeugnis

	Personelle Voraussetzungen 
(gültige Schweißerprüfungen, Schweißaufsicht, Prüfpersonal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	18.04.2011
	Meier



	Anhang Schweißerprüfungen

	Technische Voraussetzung 
(Ausrüstungen geeignet, Schweißanweisung vorhanden, Rückverfolgbarkeit gewährleistet)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	18.04.2011
	Meier



	nach DIN EN ISO 3834-4

	Sichtprüfung vor / während / nach dem Schweißen durchgeführt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	02.05.2011
	Meier
	Vermerk auf Arbeitskarte

	Zusätzliche ZfP erforderlich 
(PT/MT/UT/RT nach DIN EN 473)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     

	Oberflächenschutz nach Bauteilspezifikation festgelegt

(Beschichtungssystem, Anforderungen an die Verzinkung, Anforderungen an Beschichtungsstoffe, Schichtdicken, etc.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	02.05.2011
	Meier



	entsprechende Untervergabe

	Untervergabe(n)
• Oberflächenschutz (Verzinkung/ Pulverbeschichtung)
•     
•     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	09.05.2011
	Meier



	Anhang Beschichtungsproto-koll

	Montageanweisung liegt vor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	09.05.2011
	Meier



	Montageanweisung Nr. A1234

	Abnahmeprotokoll erstellt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	09.05.2011
	Meier



	Anhang Lieferschein

	EG-Konformitätserklärung / CE-Konformitätskenn-zeichnung erstellt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	09.05.2011
	Meier



	Anhang

	Besonderheiten / Bemerkungen:keine

	

	Die Anforderung der „werkseigenen Produktionskontrolle“ sind erfüllt

	09.05.2011 / M. Schulz


Datum und Unterschrift (des Verantwortlichen der werkseigenen Produktionskontrolle)
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.

Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst.
formblaetter/musterprotokoll_wpk
Seite 1 von 2

[image: image1.jpg]